# DHCP

Obiettivo: Configurare un server DHCP per la distribuzione automatica degli indirizzi IP.

Attività:

- Installare e configurare un server DHCP in Cisco Packet Tracer

- Configurare il server per assegnare indirizzi IP in un range specifico

## 1. Cos'è il protocollo DHCP

Il Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) è un protocollo di rete che consente l'assegnazione automatica degli indirizzi IP ai dispositivi connessi. Funziona secondo un modello client-server e segue un processo in quattro fasi noto come DORA:

| Fase | Descrizione |
| --- | --- |
| Discover | Il client invia un messaggio broadcast per cercare un server DHCP |
| Offer | Il server risponde proponendo un indirizzo IP disponibile |
| Request | Il client richiede formalmente l'indirizzo offerto |
| Acknowledge | Il server conferma l'assegnazione e invia i parametri di rete |

Il DHCP opera a livello applicazione (Layer 7)

## 2. Architettura della rete

La rete realizzata comprende i seguenti dispositivi:

| Dispositivo | Tipo | Ruolo |
| --- | --- | --- |
| Server0 | Server-PT | Server DHCP |
| Switch0 | Cisco 2960-24TT | Switch di distribuzione |
| PC0 | PC-PT | Client DHCP |
| PC1 | PC-PT | Client DHCP |
| Laptop0 | Laptop-PT | Client DHCP |

## 3. Configurazione del Server DHCP

### Impostazione IP statico del server

- Cliccare su Server0 → scheda Desktop → IP Configuration

- Selezionare Static e configurare:

  - IP Address: 192.168.1.1

  - Subnet Mask: 255.255.255.0

  - Default Gateway: 192.168.1.1 (opzionale, se non c'è router)

### Attivazione del servizio DHCP

- Cliccare su Server0 → scheda Services → DHCP

- Impostare il servizio su On

- Configurare il pool DHCP:

  - Pool Name: serverPool

  - Default Gateway: 192.168.1.1

  - Start IP Address: 192.168.1.101

  - Subnet Mask: 255.255.255.0

  - Maximum Number of Users: 100 (o il numero desiderato)

- Cliccare su Save per salvare la configurazione

## 4. Configurazione dei Client

Per ogni dispositivo client (PC0, PC1, Laptop0):

- Cliccare sul dispositivo → scheda Desktop → IP Configuration

- Selezionare DHCP

- Attendere che il dispositivo riceva automaticamente:

  - Indirizzo IP (nel range 192.168.1.101 – 192.168.1.201)

  - Subnet Mask

  - Default Gateway

## 5. Conclusioni

### Ambiti di applicazione

Il DHCP è ampiamente utilizzato in:

- Reti aziendali con centinaia di dispositivi

- Reti domestiche gestite da router/modem

- Reti scolastiche e universitarie

- Hotspot Wi-Fi pubblici

- Data center per la gestione dinamica delle VM

### Vantaggi

- Automazione: elimina la configurazione manuale di ogni dispositivo

- Riduzione degli errori: evita conflitti IP e configurazioni errate

- Gestione centralizzata: tutti i parametri di rete in un unico punto

- Scalabilità: facilita l'aggiunta di nuovi dispositivi

- Efficienza: gli indirizzi non utilizzati vengono recuperati (lease time)

### Svantaggi

- Single point of failure: se il server DHCP è offline, i nuovi client non ottengono IP

- Sicurezza: vulnerabile ad attacchi come DHCP spoofing e DHCP starvation

- Dipendenza dalla rete: richiede connettività al server per funzionare

- Tracciabilità: gli IP dinamici rendono più complesso il monitoraggio dei dispositivi